梅河口市安全生产委员会办公室文件

梅安委办〔2023〕14号

梅河口市安全生产委员会办公室关于印发《梅河口市矿山安全专项整治方案》的

通知

梅河口市矿山企业：

2023年2月22日，内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗新井煤业有限公司露天煤矿发生大面积坍塌，造成多人失联和人员伤亡。为深刻吸取事故教训，有效防范各类事故发生，经市安委会办公室研究决定，制定了《梅河口市矿山安全专项整治方案》，现印发给你们，请你们落实主体责任抓好安全生产工作，认真贯彻执行，确保矿山领域安全生产工作取得实效。

梅河口市安全生产委员会办公室

2023年2月27日

梅河口市矿山安全专项整治方案

按照《吉林省矿山安全监察局、国家矿山安全监察局吉林局关于吸取内蒙古“2·22”坍塌事故教训 深入开展矿山安全专项整治工作的通知》（吉矿安监管联〔2023〕7号）的安排部署，梅河口市安委会办公室研究决定，制定了《梅河口市矿山安全专项整治方案》，决定从2023年2月27日至5月30日，在全市开展矿山安全专项整治工作。

一、任务目标

深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，深刻吸取事故教训，强化底线思维和风险意识，以时时放心不下的责任感，认真分析研判矿山企业安全风险，全面压实安全生产责任，落实灾害治理，排查事故隐患，进一步风险研判管控，强化现场安全管理和险情应对处置，坚决做到致灾因素普查不清不生产，灾害防治风险管控措施落实不到位不生产，事故隐患排查整改不到位不生产，切实维护人民群众生命财产安全，加大监管检查执法力度，持续保持高压严管和严惩重罚态势，有效防范各类事故发生，确保梅河口市矿山企业安全生产形势稳定。

二、组织领导

为保障梅河口市矿山安全专项整治工作行动扎实有效开展，梅河口市应急管理局成立矿山安全专项整治行动工作小组，统筹推进组织实施、督促指导和明查暗访等工作。

组  长：吴  伟  梅河口市应急管理局局长

副组长：谷  喜  梅河口市应急管理局副局长

成  员：曹国伟  梅河口市应急管理局基础科科长

高异超  梅河口市应急管理局基础科科员

相  明  梅河口市应急管理局基础科科员

三、整治范围

正常生产和允许整改的停产停工煤矿；正常生产建设的非煤地下矿山、小型露天采石场，以及尾矿库。

四、整治内容

（一）煤矿领域

露天煤矿：采掘台阶高度、平盘宽度要符合要求；排土场最下一个台阶坡底与采掘台阶坡底之间的安全距离和边坡角、帮坡角要符合规定，定期进行边坡稳定性分析和评价；定期检验矿用卡车的制动、转向系统、安全装置的可靠性；矿场道路要符合规程要求，钻孔、爆破作业要编制设计及安全技术措施，并严格执行。

（二）非煤矿山领域。

- 1.生产建设的地下矿山。

主要以防中毒窒息事故、防火灾事故、防透水事故、防爆炸事故、防坠罐跑车事故、防冒顶坍塌事故等为重点开展全面隐患排查整治。

安全出口：安全出口严禁出现堵塞或者梯子、踏步等设施不能正常使用等导致安全出口不畅通；采场必须具备两个便于行人的安全出口，并经上、下巷道与通往地面的安全出口相通；井巷避灾线路必须指示清晰，所有分道口路标要醒目，并准确注明其所在地点及通往地面出口的方向；井下作业人员应熟知井下逃生线路和逃生方法。

采矿布置：中小型地下矿山同时回采的中段数量不得多于3个；不同开采主体相邻地下矿山之间应当留设不小于50米的保安矿（岩）柱；矿体开采顺序、采场布置、采场参数、矿（岩）柱留设和首采中段、安全出口等应当符合安全设施设计要求；严禁擅自回采或者毁坏设计规定保留的矿（岩）柱；应当编制采场单体设计，并严格按照采场单体设计组织回采作业。

提升与运输：严禁选用国家明令淘汰的提升设备设施，插爪式斜井人车应立即予以淘汰；提升机、提升绞车、钢丝绳、罐笼防坠器等提升运输装置，应当按规定进行定期检测；竖井井口和井下各中段马头门设置的安全门或者摇台与提升机应实现联锁；斜井上部和中间车场，应安设阻车器或挡车栏；斜井下部车场应建有躲避硐室，并有明显的标志。

通风系统：正常生产矿山主通风机应连续运转，并能够在10分钟内使矿井风流反向的措施；通风构筑物（风门、风桥、风窗、挡风墙等）安设应规范达标；掘进工作面和通风不良的采场应安装局部通风设备，严禁存在无风、微风、循环风冒险作业现象；井下废弃巷道应及时封闭，并设置明显的警示标志；每个班组必须配备便携式气体检测报警仪，每名入井人员必须随身携带自救器。

防排水系统：应当建立完善的防排水系统，严禁以废弃巷道、采空区等充作水仓；水文地质类型为中等及以上的金属非金属地下矿山应当严格落实“三专两探一撤”措施；地面塌陷、裂缝区的周围，应设截水沟或挡水围堤，严防向塌陷区漏水；应按设计配备两条相同的排水管，一条工作，一条备用；应当调查核实矿区范围内的废弃矿井、老采空区，估算积水量，提出防治老空水的建议；井下主要泵房、中央变电所等特殊地点应设置防水门。

井下防火：主要进风巷道、进风井筒及其井架和井口建筑物，风机房，井下电机室、机修室、变压器室、变电所等硐室，应采用非可燃性材料建筑；井下动力线、照明线、变压器、电动设备等电器设备以及带式输送机风筒等应采用阻燃材料；井下或者井口动火作业必须按规定落实审批制度和安全措施。

顶板边帮稳固：应当按设计要求对采空区进行处理；巷道或者采场顶板必须按设计采取支护措施；在围岩松软不稳固的岩层中掘进井巷，必须定制专门措施，严禁冒险盲干；顶板不稳固的采场，应当采取有效的监控手段和处理措施。

2.生产建设的小型露天采石场。

主要对不按照开采设计组织生产、台阶不规范、安全距离不符合要求、违规在边坡坍塌风险区域生产作业等进行重点排查整治。

安全距离：小型露天采石场周边300米范围内不应存在生产生活设施；距小型露天采石场工作台阶坡底线50米范围内不得从事碎石加工作业。露天坑入口和露天坑周围易于发生危险的区域应设置围栏和警示标志。

开采工艺：必须按照自上而下开采顺序，采用台阶开采，严禁掏采或者“一面墙”开采；台阶高度、台阶坡面角、工作帮坡角、最终边坡角等参数必须符合设计要求；严禁擅自开采或者破坏矿（岩）柱或者挂帮矿体；现状高度100米及以上边坡应当每年进行一次边坡稳定性分析；应当对边坡坡体表面和内部位移、地下水位动态、爆破震动等定点定期进行观测，现状高度200米及以上边坡应当进行在线监测；必须使用中深孔爆破技术和湿式凿岩；每班作业前，应对工作帮坡面进行安全检查并有检查记录；严禁在边坡坍塌风险区域进行生产作业。

排土作业：排土场应纳入设计范围，选址位置不应威胁工业场地、居民点、道路等设施的安全；排土工艺、排土顺序、阶段高度、总堆置高度、总边坡角、排土挡石坝、安全车挡等技术参数应当符合《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005）等标准以及安全设施设计要求；现状堆置高度200米及以上的排土场，应当进行在线监测；现状堆置高度100米及以上的排土场，应当每年进行一次边坡稳定性分析；应当对排土场排土参数、变形、裂缝、底鼓、滑坡等相关情况进行经常检查并留存检查记录；严禁擅自在排土场内回采低品位矿石和石材。

3.尾矿库。

重点以最小安全超高、最小干滩长度、排洪设施，尾矿坝浸润线埋深、滩顶高程是否满足生产要求进行隐患排查整治。

坝体稳定：尾矿库不得擅自加高坝体、扩大库容；尾矿堆积坝平均外坡比应满足设计要求，且不得陡于1:3；筑坝材料、筑坝方式、子坝高度、内外边坡角、错台宽度等应严格按设计要求进行；应定期检查坝体有无裂缝、有无滑坡迹象，排渗设施、坝肩截水沟、坝坡排水沟等设施完好情况；定期检查尾矿库库区周边山体有无滑坡、塌方和泥石流等异常情况；严禁在库区范围内从事违章爆破、采石、建筑、尾矿回采、取水、排放废弃物等危及尾矿库安全的行为。

排洪系统：排水构筑物预制件的制作、安装及封堵应当满足设计要求；在用尾矿库新建设的排洪构筑物（含拱板、盖板）应当在使用前进行质量检测；排水井、排水斜槽、排水涵管、隧洞、溢洪道、截洪沟等排洪设施应满足防洪要求；库内水位观测标尺应清晰醒目，标明正常运行水位和警戒水位；汛期前应当进行调洪演算，复核尾矿库防洪能力；汛前应对排水井、排水斜槽、排水涵管、隧洞、溢洪道、截洪沟等排洪构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵等情况进行检查、维修和疏浚，确保排洪系统畅通。

监测预警：尾矿库应当建设在线安全监测系统。在线安全监测系统应当符合《尾矿库安全监测技术规范》（AQ2030）等标准要求，并接入全国尾矿库安全生产风险监测预警系统；应做好尾矿坝位移、裂缝、渗漏以及浸润线、排渗设施、周边山体滑坡等安全检查和人工监测工作

- 五、实施步骤

（一）部署阶段（2023年2月27日至3月6日）。制定《梅河口市矿山安全专项整治方案》，按照方案总体部署，将行动方案传达到矿山企业。

（二）自查阶段（2023年3月7日至4月2日），督促矿山企业按照方案要求开展自查自改工作，将排查出的安全隐患跟踪整改完毕，形成自查报告备查。

（三）整治阶段（2023年4月3日至4月15日），成立专项检查组集中监管力量对辖区内矿山企业进行专项检查，检查方式将采取线上、线下、“专家会诊”方式开展检查。

（四）总结阶段（2023年4月16日至5月30日）对前一阶段自查和督查期间问题整改落实情况开展“回头看”，确保存在隐患整改完毕，对专项整治情况进行总结。

六、工作要求

（一）吸取事故教训加强安全管理。深刻吸取矿山领域安全生产事故教训，针对事故教训和暴露出的问题，督促矿山企业认真排查各类隐蔽致灾因素，精准制定并严格落实防范措施。

（二）严格执法力度。严格按照相关法律法规、规程标准和相关规定，严肃认真、全面细致的开展督查检查工作。采取“不打招呼、直插现场”的方式，对重点矿山企业开展明查暗访。

（二）强化责任落实。落实企业主体责任人，要开展地毯式排查自查，决不允许漏过每一个角落、每一个环节、每一个点位，确保整治行动有抓手、有内容、有成效，形成闭环。